Линия питьевой воды высокого давления

| Компания Antofagasta Minerals, шахта Pelambres Чили ¦ 2014–2015 годы |  | Главная задача Шахте Pelambres требовалось установить безопасный водопровод в их новый гараж для грузовиков. Грунт, где необходимо было установить трубу, был очень сложным, с крутыми склонами. Шахта рассматривала возможность установки труб из углеродистой стали, но в этих сложных условиях последний 300-метровый участок был очень серьезной проблемой для монтажной команды. Первоначальный план предусматривал 60 дней на сборку этой секции. Решение Была установлена предварительно изолированная труба Pexgol (Flexwell-Pex 140 × 32,5/233), которая заменила последний 300-метровый участок трубы из углеродистой стали. Труба Pexgol была представлена в виде трех длинных секций и сварена в полевых условиях группой Golan, которая также координировала работы сотрудников шахты и подрядчика. Три секции труб были размотаны и сварены с помощью электроплавки. В местах соединений полиуретан был заменен и армирован. Первоначальный план графика предполагал 60 дней для установки, но с Pexgol это заняло всего 15 дней с оптимальным использованием ресурсов. |
| --- | --- | --- |
| Рабочие условия: Гравитационный поток на грубой земле на высоте 3400 м. Перепад высот самотеком 300 м Использованные трубы: Изолированная труба Pexgol 140 класса 50 (SDR 4.3), полиуретановая изоляция / Flexwell-Pex 140 × 32,5/233 Применение: Безопасная транспортировка воды Длина: 300 м |  |  |

Линия питьевой воды высокого давления

Преимущества

•	Высокая износостойкость

Решение компании Pexgol является предпочтительным для транспортировки абразивных материалов. Как правило, износостойкость в три раза выше, чем у ПЭНД, и в два раза выше, чем у стали.

•	Превосходная химическая и коррозионная устойчивость

Трубы компании Pexgol могут противостоять широкому диапазону химических реагентов, шламу, токсическим и радиоактивным материалам.

•	Устойчивость к воздействию высоких температур

Рабочая температура может колебаться от –50 до 110 °C (от –58 до 230 °F).

•	Превосходная внутренняя и внешняя коррозионная устойчивость

Наши трубы выдерживают десятилетия воздействия агрессивных сред без снижения производительности в одних из самых суровых условий в мире.

•	Малый вес

По сравнению со сталью или резиной решение компании Pexgol приводит к снижению затрат на транспортировку и хранение и трудозатрат благодаря более низкому погонному весу.

•	Длинномерные секции труб

Трубы компании Pexgol могут поставляться в длинномерных бухтах, что позволит уменьшить количество соединений, время установки и риски.

•	Сопротивление ползучести и удару

Решение компании Pexgol с использованием материала трубопроводов с поперечными межмолекулярными связями помогает выдержать высокие осевые и радиальные напряжения; трубы обладают высокой степенью защиты от ударных нагрузок, разрушения и усталости. Наши трубы также полностью устойчивы к трещинам, даже в условиях волочения над острым скалистым рельефом и коагулированными кристаллами соли.